# Видеоглазок “SITITEK Eye”

Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, перед эксплуатацией устройства.

- Не разбирайте камеру или внутренний блок самостоятельно.

- Обращайтесь с устройством осторожно.

- Перед монтажом отвинтите два винта в нижней части корпуса внутреннего блока, снимите крепежную пластину и удалите с нее защитную пленку.

Важный момент при подключении кабеля:

Убедитесь, что кабель от камеры надежно и до конца подключен к разъему внутреннего блока, в противном случае, устройство будет работать неправильно.

Элементы питания

- Утилизируйте использованные батарейки надлежащим образом.

- Не закапывайте и не сжигайте элементы питания, храните их подальше от детей.

- Не проглатывайте батарейки.

- НЕ перезаряжайте и не разбирайте батарейки.

Комплект поставки:

- Внутренний блок.

- Крепежные винты x 2 шт.

- Батарейки типа«AA»x 4шт(опционально).

- Крепежная пластина.

- Отвертка.

- Камера и фиксатор.

- Разъем для TF карты памяти.

Монтаж

- Установите камеру на место существующего дверного глазка либо просверлите в двери отверстие диаметром 14мм на уровне глаз и вставьте камеру. Убедитесь, что маркер в виде стрелки на камере направлен вверх.

- Установите крепежную пластину на конец объектива, затем накрутите фиксатор на резьбу с внутренней части двери и затяните его. Таким образом Вы надежно закрепите пластину на двери. Убедитесь, что стрелка на пластине направлена вверх.

- Аккуратно подсоедините кабель от камеры в разъем, расположенной на задней стороне внутреннего блока.

- Навесьте внутренний блок на крепления в верхней части крепежной пластины и зафиксируйте двумя винтами через отверстия в нижней части корпуса.

Эксплуатация устройства

- Нажмите кнопку питания “” для включения устройства.  Повторное нажатие на кнопку приведет к созданию и сохранению фотоснимка в ручном режиме.

- Когда посетитель нажимает кнопку вызова "", внутренний блок воспроизведет мелодию вызова и автоматически сохранит фотографию посетителя. Если в модели предусмотрен датчик движения, тогда при обнаружении движения в радиусе действия датчика, монитор автоматически произведет фотосъемку. Примечание: в стандартной модели такой датчик не предусмотрен.

- Нажмите на стрелку вверх "" для просмотра сохраненных фотографий, следующее нажатие на кнопку позволяет осуществить прокрутку фотографий постранично. Нажмите на стрелку вниз "”для удаления текущего снимка. Нажмите "" или " " для подтверждения удаления. Или нажмите " " для отмены действия.

- Нажмите кнопку "" для входа в меню настроек.

  - Нажмите " " и " " для перехода по пунктам меню. Нажмите " " для входа в подпункты меню, опять нажмите " " для перехода по подпунктам меню. Нажмите "" и "" для подтверждения действия, когда подпункт меню подсвечивается.

  - Выберите язык интерфейса.

  - Установите время для автоотключения дисплея. Варианты: 10 / 20 / 30 сек. По умолчанию установлено 10 секунд. Данная функция полезна для сохранения заряда батареи.

  - Выберите мелодию звонка из предлагаемого списка. По умолчанию установлена мелодия “Dingdong”. (В базовой модели данная опция отсутствует.)

  - Включите или отключите функцию “Не беспокоить”. По умолчанию данная функция отключена. Если же функция включена, тогда функции звонка и детектора движения не активны. (В базовой модели данная опция отсутствует.)

  - Включите или отключите функцию Видеозапись по нажатию кнопки. По умолчанию данная функция отключена. Если данная функция включена, тогда монитор произведет видеозапись по нажатию кнопки “” при включенном дисплее.

  - Функция “Удалить все”, будьте предельно внимательно в использовании данной функции, так как будут удалены все снимки, хранящиеся в памяти внутреннего блока.

  - Функция “Копировать” позволяет копировать все снимки с внутренней памяти монитора на TF карту памяти, что удобно для резервного копирования.

  - Функция “Видеозапись” позволяет производить видеосъемку.

“Rec@key” является ярлыком быстрого доступа к данной функции.

  - Функция “Воспроизвести” позволяет просмотреть все видеофайлы, сохраненные во внутренней памяти монитора.

  - Функция “Форматировать” позволяет отформатировать TF карту памяти с подтверждением действия.